Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Rękawice ortopedyczne

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice ortopedyczne | para | 11000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rękawice ortopedyczne - lateksowe rękawice chirurgiczne stosowane przy zabiegach ortopedycznych.

Materiał: naturalny lateks kauczukowy

Rozmiary; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5

Rozmiar nr 7,0- 2500; 7,5- 2500; 8,0- 800; 8,5-700.

Grubość pojedyncza: palec środkowy: 0,33mm, dłoń: 0,30mm, mankiet: 0,26mm

Skład chemiczny:

Przyspieszacze: Zinc diethyldithiocarbamate, Zinc dibutyl dithiocarbamate

Przeciwutleniacz: Butylated reaction product of p-cresol I dicyclopentadiene

Pigment: Titanium dioxide, Brown dispersion

Środek koagulujący: Calcium Nitrate

Bezpudrowe, lateksowe, pakowane sterylnie, kolor brązowy.

Zawartość protein: 16,9µg/g rękawicy

Brak pirogenów.

Penetracja wirusów test ASTM F-1671

Pakiet nr 2

Jednorazowy układ oddechowy do wspomagania oddechu 
u noworodków, współpracujący z respiratorem MAQUET, wraz z asortymentem do nCPAP

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków, kompatybilny z respiratorem MAQUET oraz nawilżaczem MR 850 Fisher&Paykel | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocowanie noska do użytku z nCPAP | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Silikonowe kaniule donosowe, do użytku z nCPAP | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Silikonowe maseczki oddechowe do użytku z nCPAP | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czapeczki jednorazowego użytku do nCPAP | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Filtry przeciw/bakteryjne i przeciw/wirusowe zabezpieczające układ wydechowy w respiratorze noworodkowym | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ad.1 Obwód oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków i dzieci do respiratorów, posiadających spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej; 
z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. W komplecie dren proksymalny . Część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu. Część Y umieszczona pod kątem prostym w stosunku do drenu. Długość odcinka wdechowego 1,1 m – odcinek podgrzewany. Odcinek przedłużający do inkubatora 0,4 m. Posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układów do respiratorów SERVO I. Wejście w grzałce z  trójkątnym wcięciem, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Układ sterylny lub mikrobiologicznie czysty, w komplecie  komora nawilżacza MR 290.

Ad.2 Mocowanie noska do użytku z nCPAP jednorazowego użytku do układów pacjenta, współpracującego z respiratorem typu  MAQUET umożliwiający przepływ wdechowy i wydechowy z możliwością regulacji kąta nachylenia adaptera do mocowania kaniul donosowych oraz maseczek. Zróżnicowana długość mocowania noska: 50, 70,100 mm.

Ad.3 Silikonowe kaniule  donosowe, przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g do 5 kg wagi ciała, w pięciu różnych rozmiarach.(XS, S, M, L, XL).

Ad.4 Silikonowe maseczki oddechowe kompatybilne do mocowania noska, przystosowane rozmiarami dla noworodków o wadze od 500 g do 5 kg , w czterech  rozmiarach. (S, M, L, XL)

Ad.5 Czapeczki jednorazowego użytku do nCPAP  z poliamidu, kompatybilne z mocowaniem noska, oznaczone rozmiarem na czapce, czapeczka posiadająca możliwość  rozwiązywania bez zdejmowania, uzyskując dostęp do ciemiączka, obwód głowy:  min 17 cm, max 36 cm.

Ad.6. Filtr – materiał HEPA, przeźroczysta obudowa filtru do kontroli jego stanu, skuteczność filtru min. 24 godz., Filtr dwukierunkowy, możliwość stosowania filtra w czasie podawania leków przez nebulizator. Przestrzeń martwa nie większa  niż 200ml, wydajność filtrowania nie mniejsza niż 99,99%, opór dla filtru mokrego po 24 godz. używania przy wilgotności względnej 100% mniejszy niż 1,0 cm H2O przy 0,5 l/s. Wlot przyłącza męski/żeński 22/15 wylot żeński 22.

Pakiet nr 3

Stapler tnąco – szyjący 75mm z 6 rzędami zszywek

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa rączka sztaplera liniowego z nozem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulację wysokości zszywek – osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standartowej (1,5 mm po zamknięci),pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej 2 mm po zamknięciu). Posiadający 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standartowej (1,5 mm po zamknięciu) pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej 2 mm po zamknięciu. Posiadający 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

Pętla tnąca wielorazowego użytku zagięta z płaszczem, elektroda kulkowa

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 24 M-CE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla tnąca wielorazowego użytku zagięta monopol arna z płaszczem 24/26 F (1 opakowanie = 6szt) | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda koagulacyjna kulka średnica 5 mm, monopol arna do zastosowania z płaszczem 24/26 F (1opakowanie=6 szt) | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5

Zestawy do infiltracji ran

L.P.; ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY; JEDN. MIARY; ILOŚĆ 24 M-CE; CENA NETTO; CENA BRUTTO; WARTOŚĆ NETTO; WARTOŚĆ BRUTTO; PRODUCENT. 1.; Zestaw do infiltracji ran składający się z : -cewnika do infiltracji ran19G x600 mm z otworami na pierwszych 100 mm, zbrojony stalową spiralą zapewniającą wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik .Mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona aby zapewnić rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 3600 wokół cewnika.Cewnik widoczny w RTG i USG -rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniula do wkłucia) 18Gx 116 mm -zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta, wypustki na spodzie mocowania, aby zapewnić stabilizację cewnika - płaski okrągły filtr 0,2µm.; szt.; 100. 2.; Zestaw do infiltracji ran składający się z : -cewnika do infiltracji ran19G x600 mm z otworami na pierwszych 150 mm, zbrojony stalową spiralą zapewniającą wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik .Mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona aby zapewnić rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 3600 wokół cewnika.Cewnik widoczny w RTG i USG -rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniula do wkłucia) 18Gx 116 mm -zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta, wypustki na spodzie mocowania, aby zapewnić stabilizację cewnika - płaski okrągły filtr 0,2µm.; szt.; 100. 3.; Zestaw do infiltracji ran składający się z : -cewnika do infiltracji ran19G x700 mm z otworami na pierwszych 220 mm, zbrojony stalową spiralą zapewniającą wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik .Mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona aby zapewnić rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 3600 wokół cewnika.Cewnik widoczny w RTG i USG -rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniula do wkłucia) 18Gx 116 mm -zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta, wypustki na spodzie mocowania, aby zapewnić stabilizację cewnika - płaski okrągły filtr 0,2µm.; szt.; 100. 4.; Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml. Predkość przepływu 5 ml/h. Z filtrem 5µm na linii infuzyjnej. Port do napełnienia urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer lock. Zintegrowany system mocowania urządzenia pozwalający pacjentowi na swobodne poruszanie się podczas terapii. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilnośći z ropiwakainą i bupiwakainą ( dołączyć do oferty badanie stabilnośći). Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwajacym powietrze podczas napełniania urzadzenia, który zapobiega wyciekowi leku.; szt.; 500. RAZEM :.

Pakiet nr 6

Generator plazmowy, elektrody

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator plazmowy z funkcją automatycznej kontroli dostarczania energii oraz przepływu soli fizjologicznej, zamknięte w jednym urządzeniu. Urządzenie bipolarne pracujące w środowisku soli fizjologicznej, Technologia Flow-IQ - Zintegrowany regulator odpływu kontroluje szybkość usuwania przewodzącego prąd roztworu irygującego (np.roztworu soli fizjologicznej) i/lub drobnych, rzadszych, wolno unoszonych z cieczą pozostałości tkanek z miejsca zabiegu poprzez korpus elektrody, Funkcja VAC - Tryb próżniowy wiąże się z silnym odsysaniem i dostarczaniem energii przeznaczonej wyłącznie do usuwania drobnych, rzadszych, wolno unoszonych z cieczą pozostałości tkanek w celu poprawy widoczności w miejscu zabiegu, Jedna elektroda do efektywnego usuwania wielu tkanek, np. łąkotki, chrząstki, więzadeł. Elektrody z wbudowanym czujnikiem temperatury, zapewniające kontrolę wysokości temperatury płynu wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym, Częstotliwość działania - max. 100 kHz, Funkcja automatycznego zawieszenia generowania sygnału przy skoku napięcia, np. kiedy końcówka zbliży się do obiektu metalowego (np. płaszcza, optyki). Automatyczna kontrola mocy maksymalnej zależnie od używanego typu elektrody. Możliwość sprecyzowania, ustawienia i zapisania spersonalizowanych ustawień urządzenia do koblacji, przypisanych pod operatora, Możliwość zastosowania elektrody ze sterowaniem ręcznym. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody z zintegrowanym ssaniem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody jednorazowe - do wyboru z katalogu zamawiającego | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 7

Przedłużacze do pomp infuzyjnych

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150 cm/objętość wypełnienia 2,5 ml | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150 cm/objętość wypełnienia 1,5 ml | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ad. 1

- sterylny

- pakowany pojedynczo

- opakowanie papierowo -  foliowe, z numerem serii i datą ważności na każdym pojedynczym opakowaniu, napisy w języku polskim

- długość 150 cm,

- objętość wypełnienia  max do.2,5 ml

- przezroczysty dren

- łączniki LUER – LOCK ze sterylną osłonką

Ad. 2

- sterylny

- pakowany pojedynczo

- opakowanie papierowo -  foliowe, z numerem serii i datą ważności na każdym pojedynczym opakowaniu, napisy w języku polskim

- długość 150 cm,

- objętość wypełnienia  max do.1,5 ml

- przeźroczysty dren

- łączniki LUER – LOCK ze sterylną osłonką

Pakiet nr 8

Aparaty do przetoczeń

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych | szt. | 260 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparaty do przetaczania krwi | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne:

Ad. 1

- sterylny

- pakowany pojedynczo

- opakowanie papierowo -  foliowe, z numerem serii i datą ważności na każdym pojedynczym opakowaniu, napisy w języku polskim

- p/bakteryjny filtr zabezpieczony zatyczką

- igła biorcza 2- kanałowa ostra, z kryzą zabezpieczającą i osłonką

- elastyczna i przezroczysta komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm

- komora kroplowa 20 kropli

- rolkowy regulator przepływu

- końce przyrządu zabezpieczone jałowym kapturkiem ochronnym

- łącznik LUER – LOCK

- dren długości 130 – 150 cm

Ad. 2

- sterylny

- pakowany pojedynczo

- opakowanie papierowo -  foliowe, z numerem serii i datą ważności na każdym pojedynczym opakowaniu, napisy w języku polskim

- p/bakteryjny filtr zabezpieczony zatyczką

- igła biorcza 2- kanałowa ostra, z kryzą zabezpieczającą i osłonką

- elastyczna i przeźroczysta komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 200µm

- komora kroplowa 20 kropli

- rolkowy regulator przepływu

- końce przyrządu zabezpieczone jałowym kapturkiem ochronnym

- łącznik LUER – LOCK

- dren długości 130 – 150 cm

- oznaczony na czerwono

Ad. 3

- sterylny

- pakowany  pojedynczo

- opakowanie papierowo-foliowe

- umożliwia pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego, podczas przetaczania płynów infuzyjnych.

- igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą

- przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką

- elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm

- rolkowy regulator przepływu

- skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O

- kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów

- łącznik LUER-LOCK

Pakiet nr 9

Szyna unieruchamiająca na palec

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 24 M-CE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna unieruchamiająca na palec, rozm. S | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szyna unieruchamiająca na palec, rozm. M | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szyna unieruchamiająca na palec, rozm. L | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry:

· Wykonane z miękkiego metalu, który pozwala unieruchomić palec a zarazem można go   wyprofilować

· Szyna zakończona zagiętym, skierowanym ku górze koniuszkiem, ochraniającym koniec palca

· Szyna wyłożona miękkim hipoalergiczną wyściółką, zapewniającą wentylację skóry

· Brzegi szyny gładkie, bez ostrych krawędzi

· Szyna zakończona na obydwu końcach owalnie

· Szyny dostępne w trzech rozmiarach

Pakiet nr 10

Znaczniki tkankowe do oznaczania guza piersi

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znaczniki tkankowe do oznaczania guza piersi o czasie widoczności pod USG 6 miesięcy rozmiar: 17G x 10cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Znaczniki tkankowe do oznaczania guza piersi o czasie widoczności pod USG – 12 miesięcy rozmiar: 17G x 10cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 11

Sterylny roztwór 70% alkoholu izopropylowego

| L.P | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | ZAWARTOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny roztwór 70% alkoholu izopropylowego | op. | 60 | 500ml |  |  |  |  |  |

Specyfikacja :

- 70% roztwór  alkoholu izopropylowego  w wodzie do iniekcji. Dla wszystkich produktów gwarantowany poziom endotoksyn  mniejszy niż 0,25 jedn./ml.

- roztwory alkoholu filtrowane  na filtrach 0,2 mikrona, a następnie pakowane w potrójne

opakowania foliowe w cleanroomie klasy B z laminarnym przepływem powietrza.

- wyposażone  w regulowany spryskiwacz

- zawartość opakowania musi pozostać  sterylna w trakcie używania.

- pojemność 500ml

- sterylne, gotowe do użycia

Pakiet nr 12

Cewniki centralne stosowane u noworodka

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 24 m-ce | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej igły G-20, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. O rozmiarze 2F (0,3x0,6mm) i długości 15 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywanej igły G-20, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. O rozmiarze 2F (0,3x0,6mm) i długości 30 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pępkowy wykonany z medycznego PVC, cieniujący w Rtg, znaczniki długości, Roz. 3,5-5F długość 40 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik pępowinowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, używany do żył lub tętnic. Znakowany od 4 do 23 cm. W zestawie z kranikiem z możliwością oznakowania żyła – tętnica rozmiar od 3,5-5F dł. 40cm. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 5. | Premicath- 1F/28G Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą krótkiej kaniuli 24G typu Bioflow (średnica 0,7mm, długość 19 mm),przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG znakowany co 1cm., o długość 20 cm z prowadnikiem, zaopatrzony w przedłużkę 8 cm typu Premicath | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Premicath- 1F/28G Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozłamywalnej igły 24 G o średnicy zew 0,7 mm długości 18 mm, z metalowym prowadnikiem wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG znakowany co 1cm. o długość 20 cm, zaopatrzony w przedłużkę 8 cm typu Premicath | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Filtr infuzyjny neonatologiczny 0,2 um utrzymywany do 96 godzin, zakończony przedłużką 5 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Filtr lipidowy neonatologiczny 1,2 um utrzymywany do 24 godz zakończony przedłużką 5 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9. | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik IV wprowadzany metodą Seldingera 22G -2Fr Kontrastujący w rtg . poliuretanowy cewnik do jednoczesnego podawania lub przetaczania roztworów lub/i lekarstw. oznaczniki odległości co cm od 4cm do końca dystalnego. Użytkownik ma możliwość wybrania dwóch wariantów wprowadzacza: igły lub I.V. kaniuli. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 13

Igły lokalizacyjne

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 m-cy | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły lokalizacyjne model 20G x 100mm Double Hook ,,N” kompatybilne z urządzeniami: - Ultrasonograf Logiq s7 Expert GE Medical System - Mammograf HOLOGIC Selenia Dimensions | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 14

Czujnik jednorazowy do pomiaru Sat. O2 w technologii Masimo SET

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik jednorazowy do pomiaru Sat. O2 w technologii Masimo SET | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Czujnik jednorazowy do pomiaru Saturacji < 3kg > 40kg z płaską wtyczką,

- Czujnik typu L z kablem o długości 14-16cm,

- Bezlateksowy,

- Pakowany folia -  papier

- Kompatybilny z kablem RD SET Neo

- Kalibrowany cyfrowo

- Współpracujący z pulsoksymetrem Rad – 97, używanym w szpitalu

Pakiet nr 15

Obłożenia do implantacji stymulatorów

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spełniający wymogi normy EN 13795-1-3 -1 serweta na stolik 150x240cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. ponad 60g/m2-zawinięcie zestawu -1 serweta do obłożenia klatki piersiowej 200x390cm z oknem o wym.35x40cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz otoczonym dodatkową warstwą wysokochłonną. Serweta wyposażona w dwie kieszenie 3-komorowe i prowadnice drenów, wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o min.grubości ponad 50g/m2, dodatkowa warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o grubości ponad 100gr., krawędzie serwety wykonane z niebarwionego polimeru o grubości min.0,12mm -1 kieszeń przylepna 30x40cm, 1-komorowa -1 osłona na głowicę RTG,O 80cm - 4 ściereczki chłonne 30x30cm - 1fartuch chirurgiczny XXXL wykonany z włókniny typu SMS o gr.min.45g/m2 - 1fartuch chirurgiczny L wykonany z włókniny typu SMS o gr.min.45g/m2 - 1miseczka 150-250ml z tworzywa sztucznego - 1miseczka 300-500ml z tworzywa sztucznego - jednorazowa penseta anatomiczna ząbkowana długość od 13-16cm - skalpel 23 z rekojeścią | zestaw | 550 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................                                                         .......................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                           (miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na " Dostawy materiałów medycznych, generatora nr Zp/21/PN-19/19"

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Gwarantujemy ……. dniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia*.

(dotyczy pakietu nr  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

5. Udzielamy ............. miesięcznego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia**.

(dotyczy pakietu nr 6)

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................                      (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób                          upoważnionych przez Wykonawcę)

*(maksymalny termin dostawy dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia 
5 dni)

**(minimalny okres terminu gwarancji – 24 miesiące)

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawy materiałów medycznych, generatora nr Zp/21/PN-19/19”, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i/lub 4   ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i/lub 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital

im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Dostawy materiałów medycznych, generatora nr Zp/21/PN-19/19”, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

............................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6  do SIWZ

................................................. 					                             ................................

(pieczątka Wykonawcy) 							 (miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ

................................................. 					                     ................................

(pieczątka Wykonawcy) 					                     (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr ...

do SIWZ.

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)